PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa szkolnego placu zabaw w Goworówku.

ADRES INWESTYCJI : Goworówek, dz. nr 127/5.

INWESTOR : Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

ADRES INWESTORA : 07-440 Goworowo, Goworówek 43 A..

DATA OPRACOWANIA : luty 2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : … zł

Podatek VAT : … zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : … zł

Słownie: ……………………………………… zł.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest teren bezpośrednio przylegający do istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie w miejscowości Goworówek, na działce nr 127/5. Przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie pod tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO. Istniejący plac zabaw przeznaczony jest do rozbudowy.

Realizacja zadania ma na celu powiększenie powierzchni istniejącego placu zabaw i  zamontowanie trzech urządzeń rekreacyjno – zabawowych:

Zakres zadania obejmuje:

- demontaż istniejących dwóch ławek i chodnika pod ławkami oraz zamontowanie ich  w miejscach wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu,

- przesadzenie 17 szt. istniejących drzewek oraz przełożenie części istniejącego trawnika z rolki w miejsca wskazane na rysunku zagospodarowania terenu,

- zamontowanie trzech urządzeń rekreacyjno – zabawowych,

- wykonanie obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni gumowej i chodnika pod ławkami,

- zamieszczenie na istniejącej tablicy z regulaminem informacji o sposobie użytkowania zamontowanych urządzeń,

- odnowienie trawników.

KOSZTORYS

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe wraz z oczyszczeniem terenu |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż istniejących ławek - 2 szt. | szt. | 2 |  |  |
| 1.2 | Demontaż istniejącego chodnika pod ławkami | m2 | 4,00 |  |  |
| 1.3. | Demontaż istniejącego trawnika z rolki | m2 | 7,50 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika – głębokość 20 cm | m2 | 5,40 |  |  |
| 2.2 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię bezpieczną – głębokość 30 cm | m2 | 120,60 |  |  |
| 2.3 | Rowki pod obrzeża betonowe | mb | 50,00 |  |  |
| 2.4 | Ława pod obrzeża betonowe | m3 | 0,75 |  |  |
| 2.5 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 50,00 |  |  |
| 2.6 | Warstwa odsączająca gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie z pospółki | m2 | 5,40 |  |  |
| 2.7 | Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 5,40 |  |  |
| 2.8 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-32 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 120,60 |  |  |
| 2.9 | Podsypka kamienna 0-3 i 0-7 mm grubości 5 cm | m2 | 120,60 |  |  |
| 2.10 | Układanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym gr 4-6 cm z zastosowaniem nakładki EPDM na obrzeża betonowe | m2 | 120,60 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnie |  |  |  |  |  |
| 3 | Elementy małej architektury |  |  |  |  |
| 3.1 | Linarium - mała piramida (dostawa + montaż) | szt. | 1 |  |  |
| 3.2 | Zestaw sprawnościowy z wieżą (dostawa + montaż) | szt. | 1 |  |  |
| 3.3 | Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią (dostawa + montaż) | szt. | 1 |  |  |
| 3.4 | Montaż ławek | szt. | 2 |  |  |
| 3.5 | Zamieszczenie na istniejącej tablicy z regulaminem informacji o sposobie użytkowania zamontowanych urządzeń | szt. | 1 |  |  |
| Razem dział: Elementy małej architektury |  |  |  |  |  |
| 4 | Zieleń |  |  |  |  |
| 4.1 | Uprzątnięcie terenu i nawiezienie ziemi żyznej – urodzajnej o gr 10 cm | m3 | 10,00 |  |  |
| 4.2 | Wykonanie trawników dywanowych z rolki na gruncie | m2 | 13,50 |  |  |
| 4.3 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie | m2 | 86,50 |  |  |
| 4.4 | Ręczna pielęgnacja trawników | m2 | 100,00 |  |  |
| 4.5 | Przesadzenie istniejących drzewek | szt. | 17 |  |  |
| Razem dział: Zieleń |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT (netto) |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu budowlanego z kosztorysem (netto) |  |  |  |  |  |
| Razem (netto) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |  |
| Słownie: …………………….. zł |  |  |  |  |  |