PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa szkolnego placu zabaw w Pasiekach

ADRES INWESTYCJI : Pasieki, dz. nr 236.

INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Pasiekach

ADRES INWESTORA : 07-440 Goworowo, Pasieki ul. Szkolna 2

DATA OPRACOWANIA : luty 2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  … zł

Podatek VAT : … zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : … zł

Słownie: ……………………………………… zł

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest teren bezpośrednio przylegający do istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pasiekach przeznaczony do rozbudowy istniejącego placu zabaw. Teren opracowania położony jest na terenie działki ozn. nr geod. 236.

Realizacja zadania ma na celu powiększenie powierzchni istniejącego placu zabaw i  zamontowanie „zestawu sprawnościowego z wieżą” przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-14 lat.

Zakres zadania obejmuje:

- demontaż istniejącej ławki, chodnika pod ławką i kosza na śmieci oraz zamontowanie ich w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu,

- zamontowanie „zestawu sprawnościowego z wieżą”,

- wykonanie obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni gumowej i chodnika pod ławką,

- zamieszczenie na istniejącej tablicy z regulaminem informacji o sposobie użytkowania 	„zestawu sprawnościowego z wieżą”.

- odnowienie trawników.

KOSZTORYS

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe wraz z oczyszczeniem terenu |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż istniejących urządzeń: - ławka -1 szt., - kosz na śmieci – 1 szt. | szt. | 2 |  |  |
| 1.2 | Demontaż istniejącego chodnika pod ławką | m2 | 2,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika – głębokość 20 cm | m2 | 2,00 |  |  |
| 2.2 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię bezpieczną – głębokość 30 cm | m2 | 42,30 |  |  |
| 2.3 | Rowki pod obrzeża betonowe | mb | 23,50 |  |  |
| 2.4 | Ława pod obrzeża betonowe | m3 | 0,35 |  |  |
| 2.5 | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 23,50 |  |  |
| 2.6 | Warstwa odsączająca gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie z pospółki | m2 | 2,00 |  |  |
| 2.7 | Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2,00 |  |  |
| 2.8 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-32 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 42,30 |  |  |
| 2.9 | Podsypka kamienna 0-3 i 0-7 mm grubości 5 cm | m2 | 42,30 |  |  |
| 2.10 | Układanie jednolitej nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym gr 4-6 cm z zastosowaniem nakładki EPDM na obrzeża betonowe | m2 | 42,30 |  |  |
| Razem dział: Nawierzchnie |  |  |  |  |  |
| 3 | Elementy małej architektury |  |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw sprawnościowy z wieżą (dostawa + montaż) | szt. | 1 |  |  |
| 3.2 | Montaż ławki i kosza na śmieci | szt. | 2 |  |  |
| 3.3 | Zamieszczenie na istniejącej tablicy z regulaminem informacji o sposobie użytkowania „zestawu sprawnościowego z wieżą” | szt. | 1 |  |  |
| Razem dział: Elementy małej architektury |  |  |  |  |  |
| 4 | Trawnik |  |  |  |  |
| 4.1 | Uprzątnięcie terenu i nawiezienie ziemi żyznej – urodzajnej o gr 10 cm | m3 | 2,00 |  |  |
| 4.2 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie | m2 | 20,00 |  |  |
| 4.3 | Ręczna pielęgnacja trawników | m2 | 20,00 |  |  |
| Razem dział: Trawnik |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT (netto) |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu budowlanego z kosztorysem (netto) |  |  |  |  |  |
| Razem (netto) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |  |
| Słownie: ………… zł |  |  |  |  |  |